### 养护技术方案

工程养护准备工作包括技术准备、物质准备、劳动组织、养护现场准备和养护场外设备。

技术准备：熟悉养护范围，对表土肥力、土层厚度、保水保肥大能力，pH值、不良杂质含量等情况进行调查分析。

物资材料准备：包括植物材料、机具和设备等保证养护顺利进行的物资基础的准备，根据各种物资材料的需要量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续养护和要求。

（1）落实、检修在养护所需机械设备，对于易耗性的和使用率较高的物件，备有充足的量。

（2）安装、调试养护机具，按照养护机具需要量计划，组织养护机具进场，在养护前进行检查和试运转。

（3）养护工程中所用各种材料的落实，并确保有充足的备量，对小区中所用的材料及早进行落实。

劳动力准备：成立长期养护项目部。建立精干的养护队伍，组织劳动力进场，选择优秀的管理人员、技术人员；有丰富经验的专家、机械操作师等组成养护队伍进场。向养护工人进行技术交底和安全教育。

建立健全各项管理制度，包括养护质量检查制度，养护技术档案管理制度，实物和材料的质量验收制度，技术责任制度，职工考勤考核制度，安全操作制度和机具使用保养制度。

养护现场准备：做好养护场地的测量工作，按照竣工图和实际面积进行对比，确定养护范围，正常养护。

#### 基本的技术方法

园林树木的养护管理，在绿化建设中极其重要，人们常说：“三分种，七分养”。这个养包括两个方面：一是养护，根据树木不同的生长需要和特定要求，及时采取施肥、修剪、防治病虫害、灌水、中耕除草等园艺技术措施；二是管理，如绿地的清扫保洁等园务管理工作等。

灌水

根据本市气候特点，为使树木正常生长，3－6月、9-11月是对树木灌溉的关键时期。

1、新植树木：在连续五年内都应适时充足灌溉，土质保水力差或树根生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。

2、浇水树堰保证不跑水、不漏水、不低于10cm。树堰直径：有铺装地块以予留池为准，无铺装地块，乔木应以树干胸径10倍左右，垂直投影或投影1/2为准。

3、浇水车浇树木时，应接胶皮管，进行缓流浇灌，严禁用高压水流冲毁树堰。

4、喷灌方法：应开关定时．专人看护不能脱岗．地面达到静流为止。

施肥

施肥的方式：

（1）基肥，在播种或定植前，将大量的肥料翻耕埋入地内，一般以有机肥料为主。

（2）追肥，根据植物的生长季节和生长速度，补充所需的肥料，一般用速效化肥。

（3）种肥，在播种和定植时施用的肥料，称为种肥，种肥细而精，经充分腐熟，含营养成分完全，如腐熟的堆肥、复合肥料等。

（4）根外追肥，在植物生长季节，根据植物生长情况，及时喷洒在植物体上，如用尿素溶液喷洒。

施肥的方法：

（1）全面施肥，在播种、育苗、定植前，在土壤上普遍地施肥，一般采用基肥。

（2）局部施肥，根据情况，将肥料只施在局部地段或地块，有沟施、条施、穴施、撒施、环状施等。

修剪

1、灌木的养护修剪：

（1）应使丛生大枝均衡生长，使植株保持内高外低，自然丰满的圆球形。

（2）定植年代较长的灌木，如灌丛中老枝过多时，应有计划地分批疏除老枝，培养新枝。但对一些为特殊需要培养成高干的大型灌木，或茎干生花的灌木(如紫荆等)均不在此列。

（3）经常短截突出灌丛外的徒长枝，使灌丛保持整齐均衡，但对一些具拱形枝的树种(如连翘等)，所萌生的长枝则例外。

（4）植株上不作留种用的残花废果，应尽量及早剪去，以免消耗养分。

2、绿篱的修剪：绿篱定植后，按规定高度及形状，及时修剪，为促使其枝叶的生长最好将主尖截去1/3以上，剪口在规定高度5至10厘米以下，这样可以保证粗大的剪口不暴露，最后用大平剪绿篱修剪机，修剪表面枝叶，注意绿篱表面(顶部及两侧)必须剪平，修剪时高度一致，整齐划一，篱面与四壁要求平整，棱角分明，适时修剪，保证节日时已抽出新枝叶，生长丰满，发现缺株，及时补栽，绿篱修剪每年最少两次。

3、落叶乔木修剪：凡属具有中央领导干、主轴明显的树种，应尽量保持主轴的顶芽，若项芽或主轴受损，则应选择中央领导枝上生长角度化较直立的侧芽代替，培养成新的主轴；主轴不明显的树种，应选择上部中心比较直立的枝条当作领导枝，以尽早形成高大的树身和丰满的树冠，凡不利于以上目的如竞争枝、并生枝、病虫枝等要控制打击。

防治病虫害

可采取下列不同的方法：

1、喷粉法：通过喷粉器械将粉状毒剂，喷撒在植物或害虫体表面，使之中毒死亡，此法效率高，不需用水对植物药害也较小，缺点是毒剂在植物体上的持久性较小，用量大，较不经济。

2、喷雾法：利用溶液、乳剂或悬浮液状态的毒剂，借助喷雾器械形成微细的雾点喷射在植物或害虫上。

3、熏蒸法：利用有毒气体或蒸汽，通过害虫呼吸器官，进入虫体内而杀死害虫。

4、毒草饵：利用溶液状或粉状的毒剂与饵料制成的混合物，然后撒在害虫发生或栖居的地方。

5、胶环(毒环)法：利用2—8厘米的专门性粘虫胶带，围绕在树干的下部，将毒剂直接涂在树皮上或涂在紧缠在树干上的纸带或草把环上，可以阻止或毒杀食叶昆虫爬到树上为害。

除草

保持绿地整洁，避免杂草与树木争肥水.减少病虫滋生条件。

1、野生杂草生长季节要不间断进行，除小、除早，省工省力，效果好。

2、除下杂草要集中处理，及时运走堆制肥料。

3、在远郊区或具野趣游息地段经常用机械割草，使其高矮一致。

4、有条件的地区，可采取化学除草方法，但应慎重，先试验，再推广。

树木损伤后的伤口的处理

1、维护树木的健康与旺盛生长。例如选择春季旺盛生长、秋季落叶时，而不是在树木生长最脆弱的时候修剪、注射；选择适当的栽植地点，避免不必要的机械损伤等。

2、清理伤口。除去伤口及其周围的干树皮，这样不仅能准确的确定伤口的情况，同时减少害虫的隐生场所。

3、伤口表面的涂层保护。

4、树皮修补。

5、移植树皮。此技术近年来有用于古树名木的复壮与修复中。

#### 全年养护管理工作的主要内容

一年中养护管理工作阶段划分及主要工作内容。根据一年中树木生长自然规律和自然环境条件的特点，分为五个阶段。

冬季阶段——12月、1月、2月树木休眠期

1、整形修剪：落叶乔灌木在发芽前进行一次整形修剪。（不宜冬剪树种除外）

2、防治病虫害

3、堆雪：下大雪后及时堆在树根上、增加土壤水分、但不可堆放施过盐水的雪。

4、要及时清除常绿树和竹子上的积雪，减少危害。

5、巡查维护。

春季阶段——3、4月,气温逐渐升高，各种树木陆续发芽

1、修整树木围堰，进行灌溉工作，满足树木生长需要。

2、施肥：在树木发芽前结合灌溉，施入有机肥料，改善土壤肥力。

3、病虫防治

4、修剪：在冬季修剪基础上，进行剥芽去蘖。

5、拆除防寒物。

6、补植缺株。

初夏阶段——5、6月，气温高、湿度小，树木生长旺季

1、灌溉：树木抽枝展叶开花，需要大量补足水分。

2、防治病虫

3、追肥；以速效肥料为主，可采用根灌或叶面喷施，注意掌握用量准确。

4、修剪：对灌木进行花后修剪，并对乔灌木进行剥芽，去除干蘖及根蘖。

5、除草：在绿地和树堰内，及时除去杂草，防止雨季出现草荒。

盛夏阶段——7、8、9月高温多雨，树木生长由旺盛逐渐变缓

1、病虫防治

2、中耕除草

3、汛期排水防涝:组织防汛抢险队，对地势低洼和易涝树种在汛期前做好排涝准备工作。

4、修剪:对树冠大、根系浅的树种采取疏、截结合方法修剪，增强抗风力配合架空线修剪和绿篱整形修剪。

5、扶直:支撑扶正倾斜树木，并进行支撑。

秋季阶段——10月、11月气温逐渐降低，树木将休眠越冬

1、灌冻水：树木大部分落叶，土地封冻前普遍充足灌溉。

2、防寒：对不耐寒的树种分别采取不同防寒措施，确保树木安全越冬。

3、施底肥：珍贵树种，古树名木复壮或重点地块在树木休眠后施入有机肥料。

4、病虫防治。

5、补植缺株：以耐寒树种为主。

6、清理枯枝树叶干草，做好防火。

#### 寒冷冬季园林树木的养护

园林树木冬季养护工作直接影响园林树木第二年的观赏价值和经济价值，应注意以下几方面：

1、清除死树。如衰老、病虫侵袭、人为破坏等，造成一些树木死亡，破坏了整体景观。可对那些无可挽救的树木，尽早伐除，并补栽上相同规格的苗木。

2、及时灌冻水。园林树木的整个生命过程都离不开水。虽然冬季蒸发量小，需水量相对较少，但却影响到园林树木的抗寒能力和来年的生长发育。因此，应在11月初，对树木尤其是新栽植的树木灌一次水，即“灌冻水”，灌后结合封冻水，在树木基部培起土堆。这样既供应了树本身所需的水份，也提高了树木的抗寒力。

3、施肥秋后树梢停止生长后，根系又出现一次生长高峰。因此，应于秋末冬初视树龄大小和栽植时间的长短，适当施一些有机肥或化肥，且适量灌木，使肥料渗入，以促发新根，增强树势，为来年的生长发育打好基础。

4、整形修剪。根据园林树木不同的应用目的，进行正确的整形修剪，既可调整树形，还可协调地上地下部分之间的关系，促进开花结果，又可消灭病虫害。可在“冬至”前后进行此项工作。如果量大，可延至春节前后，根据树木的生长特性，将枯死枝、衰弱枝、病虫枝等一并剪下，并对生长过旺枝进行适当回缩，改善树冠内部的通风透光条件，培养理想的树形，对于较大的伤口，用药物消毒，并涂上铅油加以保护。

5、树干涂白。冬季树干涂白既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害，又可消灭在树皮的缝隙中越冬的病虫。涂白剂配方为生石灰10份，食盐1份，硫磺粉1份，水40份，可在11月份进行此项工作。

6、清理杂草落叶。杂草落叶不仅是某些病虫害的越冬场所，把绿地中的杂草落叶清理干净，集中处理，既消灭了病虫源，也消除了火灾隐患。

7、对部分不耐寒树木进行草绳包扎，支设防风罩。

#### 园林树木的养护

1、乔木：每年施有机肥料一次，每株施饼肥0.25千克，追肥一次，每棵施复合肥、混尿素0.1千克，采用穴施、及喷洒、水肥等，然后用土覆盖，淋水透彻，水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物。每周清除树根周围杂草一次，确保无杂草。

2、灌木、绿篱、袋苗：每季度施肥一次，每667m2施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，修剪成圆形、方形或锥形的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、病死植株，每周清除杂草一次。

3、草本类：每季度施肥一次，每667m2施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（雨天除外），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄枝。

4、草：每季度施肥一次，每667m2施尿素混复合肥10千克，施肥均匀、淋水透彻，水渗透深度5厘米以上，及时防治病虫，及时补种萎死残缺部分，覆盖率达98%以上，每月修剪1-2次。

#### 卫生清洁要求

1、硬化地面保持清洁、美观、完好无损，及时清除路面垃圾杂物，修补破损并保持完好，要求路面干净、美观，以增强园林美化效果。

2、园内的环境要保持整洁、干净，做到无垃圾，无积沙虫现象，无卫生死角。主干道要求无杂草、香口胶残渣。

3、负责清扫和保洁合同范围内的卫生，将垃圾运到指定的垃圾桶内放置，不在园内焚烧及将垃圾扫进绿化带，同时，每天清洁垃圾车摆放的地方。

4、清洁工作人员在工作时间不得做私活（如专拾饮料罐等），违者扣发当月清洁费。

#### 其他设施

园林设施管理：园林设施完整率达80%以上。雕塑定期刷新，景石、小品清洁完整，果皮箱、导向牌、栏杆定期油漆，残缺、破烂的及时维修、更换；桌椅等休息设施干净整洁，无乱贴、乱画现象，健身、休闲娱乐设施及时维护、修缮，保证安全。各类灯饰、喷泉、喷灌等水电设施运行良好，及时维护和随时消除不安全隐患；湖、渠、池等水面清洁、无漂浮物，警示牌醒目、完备，定期更换；喷泉严格按照规定定时开放，并能保证各类应急要求。

绿地管理：绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2 m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。花坛、花带轮廓清晰，花坛地势平整或顺平，浇灌不积水，边缘留深不低于7cm。

绿地内各类摊点应证、照齐全，遵守管理单位的各项规章制度，要定点、定位、定数量，保持场地整洁、造型美观，不影响交通和园容园貌，保持摊区卫生整洁、无废弃物，不经营国家禁止的或劣质的商品。广场、游园内严格执行车辆管理规定，园内无违规车辆出入现象，各种车辆定线定点存放。

绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。游路、休闲场地卫生干净，随时清扫全日保洁，地面破损恢复及时，无各类杂物堆放。

#### 苗木养护技术措施

1、树木养护措施

（1）土壤管理

A、土壤改良

土壤的改良方法有深耕熟化、客土改良、培土与掺沙、施有机肥等。

a、深翻熟化

翻土结合施肥，可改善土壤结构和理化性质，促使土壤团粒结构的形成，增加空隙度。深翻的时间一般以冬初为宜，这时伤口易愈合，易发出新根，经过冬季有利于土壤风化、积雪保墒。早春土壤化冻后应及时进行深翻。

翻土的深度：粘重土壤翻的较深沙质土壤适当浅耕，地下水位高时宜浅，深层为砾石，也应深翻，并捡出砾石并换好土。深度一般为5——10cm，最好距根系分布层较深，稍远些。深翻应结合施肥，灌溉同时进行。深翻后的土壤状况加以处理，通常维持原来的层次不变，就地耕松后掺合有机肥，再将新土放在下部，表土放在表层。

B、土壤管理措施

a、松土透气，控制杂草。时间在天气晴朗时，或初晴以后，要选土壤不过干或不过湿时进行。松土除草时不可碰伤树皮，每年松土除草2-3次，大苗松土深度为6-9cm，小苗松土深度为3cm。

b、树木、灌木下若出现裸露的土壤，既会影响植物的生长又会破坪景观，可于春季利用已有生长繁茂的地被植物进行分株栽植。

（2）追肥

施肥可供给植物生长发育所需营养素，并不断改善土壤理化性状，为植物创造良好的生长条件。

A、施肥量

施肥量的确定，需依据植物的生长情况、土壤肥力、水分与光照条件等多种因素。

落叶树的施肥根据是每3cm胸径施氮、磷、钾配比为10：6：4复合肥1.0kg，小于1.5cm胸径的小数按此剂量的一半使用。阔叶常绿树种按胸径每3cm胸径施氮、磷、钾配比为10：6：4复合肥0.9-1.0kg为标准。

草皮上的施肥，一般施Ｎ量为4.8g/m2，Ｎ于Ｋ的比例以2：1为宜。

B、施肥时期

休眠期施肥：

早春或晚秋休眠期施肥，所施肥料一般为迟性长效肥如堆肥、厩肥等有机肥，也可加少量速效肥料，总称为基肥。在晚秋于树木根基周围施有机肥。一般落叶树根系在２月上旬开始活动生长，故以积肥结合试用氮肥，在早春发芽前２-３月最为有利。也可以在冬翻时进行。

生长期施肥：

在树木生长期内，还应及时施入适量的速效性肥料。花灌木宜在花前、花后、花芽分化等时期分别追肥，有些花期长或开花次数多的植物，追肥次数也应增加。如月季，除施足了基肥外，每次开花后要及时追肥。

C、施肥方法

土壤施肥方法要与树木的根系分布特点相适应。把肥料施在距根系集中分布层较深较远的地方。具体施肥的深度范围与树种、树龄、土壤和肥料性质有关。银杏等树木根系强大，分布较远，施肥宜深，范围也要大一些。幼树根系浅，分布范围也小，一般施肥范围较小而浅。氮肥可浅施，磷肥应与有机肥混合施。基肥宜深施，追肥宜浅施。常用的施肥方法有：

a、沟施

①、环施。没树冠正投影线外缘开挖30-40cm宽的环状沟，将肥料施入沟内，上面覆土适踩，使与地平。适用于青、壮龄树。

②、放射状沟施。以树干为中心，距干不远处开始，由浅而深向外，挖4-6条分布均匀，呈放射状的沟，沟宽30-40cm，深30-40cm，沟长稍超出树冠正投影的外缘。将肥料施入沟内，上覆土适踩与地平。这种方法可保证内膛枝也能吸收肥分，对壮龄树适用。

b、撒施

应用于较大面积的群植树坛，树丛或树体高大的孤植树树盘中，把肥料撒于土表，结合秋季深翻，把肥料翻入土中。雨后土壤潮湿或湿润时，直接撒施化肥，或先施化肥溶于水，再浇于根部。

在树冠边缘内外，每隔50cm左右挖深度为40-50cm，直径约30cm的穴，施肥穴可挖成一环，也可交错成2-3环，把肥料施入穴内，然后覆盖好。

（3）修剪

a、修剪能调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，促使树木生长茁壮。

b、乔木修剪，主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝，扭伤枝及枯枝烂头。

c、灌木修剪、花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下、先内后外，去弱留强、去老留新”的原则。

d、绿篱修剪，应保持枝叶丰富，线条整齐，造型美观。

e、地被、攀援类植物修剪要促进分枝。对多年生攀缘植物应清除枯枝，删除老弱藤蔓。

f、枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜。剪口要平整，防止扯裂树皮。

g、休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。

h、在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝条工作。不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮。

i、修剪掉的剩余物要及时清除干净，保证作业现场的洁净。

（4）大树养护：

对于大树必须进行特别精心地养护工作，我方将采取下列措施：

A、支撑树干：大树特别容易歪倒，要设立支架，把树牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。

B浇水：养护期中，要注意浇水。在夏天，要多对地面和树冠喷洒清水，增加环境湿度，降低蒸腾作用。

C、施肥：秋天施追肥。早春和秋季，也至少要施肥2~3次。

D、生长素处理：为了促进根系生长，可在浇灌的水分中加入0.02%的生长素，使根系生长健全。包括施用树木吊液（营养）。

E、包裹树干：为了保持树干的湿度，减少树叶蒸腾的水分，要对树干进行包裹，盛夏，为降低蒸腾量，也可在树冠周围搭荫棚或挂草帘。裹干时可用锦湿的草强从树基往上密密地缠绕树干，一直缠裹到主干顶部。接着，再将调制的粘土泥浆厚厚的糊满草绳子裹着树干，以后可经常用喷雾器为树干保湿。

（5）病虫害的防治：

| 序号 | 病虫种类 | 防治方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 介壳虫 | 2-3月、5-6月施40%氧化乐果2000倍溶液 |
| 2 | 樟叶蜂 | 4-5月施生物药剂 如：BT乳剂 |
| 3 | 丝绵木金星尺蛾 | 4-5月施50%杀螟松1000倍溶液 |
| 4 | 地老虎类 | 4-5月喷施生物药剂 如：呋喃丹 |
| 5 | 毒蛾类 | 4-9月施50%杀螟松1000倍溶液 |
| 6 | 蓟马类 | 5-6月施40%氧化乐果1000-1500倍溶液 |
| 7 | 蔷薇叶蜂 | 5-6月施50%杀螟松1000-1500倍溶液 |
| 8 | 短蛾负蝗 | 5-6月施50%杀螟松1000倍溶液 |
| 9 | 绿尾大蚕蛾 | 5-7月喷施生物药剂 |
| 10 | 大造桥虫 | 5-10月施50%杀螟松1000倍溶液 |
| 11 | 红蜘蛛 | 5-7月施73%克螨特乳油2000杯溶液 |
| 12 | 樟丛螟 | 6月喷施生物药剂 如：BT乳剂 |
| 13 | 月季黑斑病 | 6月施75%百菌清可湿性粉剂700倍溶液 |
| 14 | 月季白粉病 | 6月施15%粉锈宁可湿性粉剂1500-2000倍溶液 |
| 15 | 刺蛾类 | 6、7月喷施用生物药剂 |
| 16 | 蓑蛾类 | 6-10月喷施生物药剂 如：花保 |
| 17 | 蝽类 | 7-8月施40%氧化乐果2000倍溶液 |
| 18 | 黄杨卷叶螟 | 7-9月施50%杀螟松1000倍溶液 |
| 19 | 蚜虫 | 开花前后施50%灭芽乳油1000-1500倍溶液 |
| 20 | 天牛 | 用50%氧化乐果100倍喷于产卵处 |
| 21 | 蝼蛄类 | 春秋根际泼浇50%辛硫磷乳剂1000倍溶液 |
| 22 | 鸢尾软腐病 | 发病初期每15天施用1：1：100的波尔多液 |

（6）除草

杂草是影响植物正常生长的因素之一，所有种植区的杂草，至少每月除草一次，除草的方法可以采用化学除草和人工除草。化学除草的优点：1）除草效果好，除草效果一般在80-90%，有的可达100%。2）消除了杂草与苗木争夺肥、水、光的危害，提高苗木的质量和产量。3）省钱省力。4）化学除草使耕作减少到最低限度，有效地防止水肥的流失。但化学除草也有不利的一面，即容易污染环境。因此，化学除草和人工除草两者相互结合，人工除草辅助化学除草，减少化学除草的次数。除草剂有除草醚，草甘酸等。

（7）死树的处理和补植

发现死树、病树立即挖除，查明死树原因，采取措施，并及时补植原树种，规格相同，保持一致。

（8）抗旱技术措施

每年的七月份-九月份是上海地区的夏季，气温较高，在这段时间中经常是持续的高温，因此要加强苗木的抗旱工作。根据不同植物的生长习性的不同，进行不同程度的浇灌，对水分和空气湿度较高的树种，须在清晨或傍晚进行浇灌，浇水量根据土壤情况。

（9）防汛防台的措施和工作内容

防台、防汛的技术措施：

高大乔木在台风来临前夕，以“预防为主，综合防治”对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及产地条件差等情况分别采取立支柱、绑扎、加大、扶正、疏枝、打地桩等措施。预防工作在六月下旬以前结束。

a.立支柱：在台风来临前夕，应逐株检查，凡不符合要求的支柱及其扎缚情况及时纠正。

b.绑扎是一项流失措施，采用8号铅丝或绳索绑扎树枝，绑扎点衬垫橡皮，另一端固定。

c.加土：坑槽内的土壤，出现低洼和积水现象时，必须在台风来临之前加土，使根颈周围的土保持馒头状。

d.扶正：一般在树木的休眠季进行，但对树身已严重倾斜的植株，在台风袭击之前立支柱，绑扎铅丝等工作，待台风过后及时做好扶正工作。

e.疏枝：根据树木立地条件，生长情况，尤其是和架空线有碰撞可能的枝条以及过密的树枝，采用不同程度的疏校后端短截。

f.打地桩：是一项应急措施。主要针对迎风树干基部横置树桩，利用人行道边的侧石，将树桩截成树干和侧石等距离长度，使树桩一端顶住树干基部，一头顶在侧石上。在整个台风季节，做到随时检查、补株。

暴风雨、台风过后，对绿化带进行全面的检查，扶正歪斜的植株并培土，重新进行支撑，并积极排水。对于倒伏而影响景观的树木顺势拉倒，进行树冠的修剪，并及时扶正。

在六月下旬左右，留意天气情况的变化和天气预报，成立防汛防台小组。防汛防台小组组长由项目经理直接担当，组员包括现场协调员、气象资料搜索员、技术措施负责人等。

A.在台风和汛期来临之前，搜集好气象资料，落实养护人员和技术人员、防护措施组织方案。

B.组织人员现场查看。针对存在的问题及时采取措施补救，对于采取的技术措施，施工结束后进行施工质量检查。

C.在汛期和台风中，不时的到现场进行检查，一有问题马上采取措施。汛期和台风后，及时采取补救措施。

D.对于在这个过程中出现的重大问题，及时向管理单位汇报，商讨解决的方法。在台风和汛期中注意提醒养护人员的安全问题。

#### 地被植物养护

1、地被植物每年进行及时松土、除草。松土、除草时要防止损伤根系和地下茎。

2、天气干旱、土壤干燥时要适时、适量浇水。早春发芽前要施肥，生长季节采取薄肥勤施。

3、枯死植物应及时挖除，并及时补植。枯枝残叶、残花要随时清理。

4、木本地被植物应在冬季休眠期修剪，使植株在生长期间保持高度不超过60cm的低矮状态。

#### 草坪的养护

草坪养护工作月历：

a、1—2月份：此阶段为暖季型草坪的休眠期，主要让人补种空秃处，必要时可酌施风化河泥，以增加草坪肥力。

b、3—4月份：天气渐暖，为保持草坪有足够的养分，须肥一次，促使草坪生长更加旺盛，同时及时除去冬存的杂草；对过冬沉陷处，应铲草填平后，将草坪复原浇水、镇压。为防止过度踩踏损伤嫩芽，应圈地禁放养护。

c、5—6月份：进入梅雨季节，暖季型草坪生长加快，此时须对草坪进行一次滚剪，使草坪保持良好的通风状态低矮美观。因梅季多雨水，应注意防止草坪积水霉烂。如发现草坪失色，应结合浇水施以速效性氮肥，使草坪迅速反青。

d、7—8月份：盛夏是暖季型草坪的生长旺盛期，也是杂草旺长和最易产生病虫害的季节。因此，将视杂草生长情况每月拨草1—2次，对恶性杂草可采用喷洒除草剂的方法处理，保证草坪无杂草，同时及时防治病虫害，碰到连续干旱高温，则视干旱情况进行早、晚浇足水抗旱；发现有板结地块，要采用刺孔、添配制土改良。

e、9—10月份：草坪经过盛夏生长期，此间应对草坪施有完全肥料或磷质肥一次，以促进草坪根群强大，增加其抗病和越冬能力。及时清除枯黄的草坪并补种，同时继续拔除杂草。由于气温下降，草坪害虫如草地螟，蝼蛄，金龟子幼虫开始活跃，应抓紧喷药，防治病虫害。

f、1l—12月份：草坪逐渐进入休眠期，此时应彻底除杂草一次，如发现有蜗牛为害，可及时施药杀除。

草坪养护要点

a、草坪成坪后覆盖率不得少于98%。应控制病虫害，及时挑除杂草，保证草坪色泽正常，生长良好，无明显杂草、空颓。

b、浇水必须湿透根系房，应浸湿的土层深度为10cm ，不发生地面长时间积水。灌溉量应根据土质、生长势、草种等因素确定。灌溉以喷灌为主。

c、草坪生长季节，应按三分之一原则适时进行修剪，保持一定高度。高羊毛修剪后高度为5-6cm；百慕达、黑麦草混播草坪，根据季节，在黑麦草生长期保持修剪高度5-6cm；百慕达生长期保持修剪高度3-4cm。修剪平整，边角无遗留，草屑及时运出、除尽。每次修剪后适量施肥一次。

d、冷季型草坪宜在春、秋施追肥；暖季型草坪宜在晚春或休眠期前后追肥。追肥以复合肥为主，追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。

e、草坪中的树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐。

f、草坪病虫害以防为主，防治结合，维持生态平衡，尽量采用生物防治，保护天敌。化学防治应选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。