家具保养常识

家具养护是一项重要的任务，它不仅能延长家具的使用寿命，还能保持家具的美观和功能。以下是一些关键的家具养护知识，与大家一起分享，希望大家喜欢：

1、木质家具保养常识

天然木材的家具制品，其最大优点在于浑然天成的木纹，与多变化的自然色彩。由于天然木是不断呼吸的有机体，因此必须放置在温湿度合宜的环境里，同时须避免饮料、化学药剂或过热的物体放置在表面，以免损伤木质表面的天然色泽。若是美耐板材质，当污垢较多时，则可利用稀释过的中性清洁剂佐以温水先擦拭一次，再以清水擦拭，记得以柔软的干布擦去残离水渍，待完全擦净后，再使用保养蜡擦亮，就算大功告成了。唯有重视日常的清洁与保养，才能使木质家具历久弥新。

2、喷漆家具保养常识

喷漆家具保养直接关系到家具使用寿命，家具漆膜犹如人体皮肤一样，表面分布着毛细管，如果不进行定期保养维护，漆膜会很快老化、失光、脆裂。

严禁使用坚硬异物刻划漆膜表面，严禁烟头、开水等高温物品接触漆膜表面。

家具严禁暴晒、曝淋、触地部位避免水浸，否则，漆膜会加快老化、结构变形。

家具安放好之后，切忌随意搬动、摇动、震动，以免连接部位变形、脱落。

家具摆放物品不要超过设计压力，长期承受重压，家具结构会变形，漆膜会脱落。

喷漆家具每天要用湿毛巾擦拭一次，使漆膜保持足够水份，避免严重脱水，使漆膜老化。

家具要根据空气湿度变化，擦拭喷漆家具专用油，春、夏季每周擦一次，秋、冬季每周至少擦两次，避免漆膜失去光泽，引起家具色泽老化，擦拭时必须仔细近擦到位，多擦几次，让漆膜充分吸收。

3、防火板家具保养常识

防火板是一种特殊的装饰材料，其本身具有耐磨、耐热、表面硬、易碎、表面不易污染等特性，但如使用、保养不当，也易造成家具损害。

表面要经常保持清洁、防止污染而产生霉斑。如发现霉斑，应将家具搬到通风处，并在有霉斑的地方用电烫斗2-3分钟，直至霉斑消失为止。

茶水等落到家具表面上，应及时擦去，否则，久而久之会倒留下难看的片片污迹。如有污迹产生，可在桌上洒些水，用香烟盒里的锡箔纸来擦拭，再用水擦洗，就能把茶迹洗掉。

避免香烟灼烧，否则会留下焦痕。如果产生焦痕只在表面，可在牙签上包一层硬布轻轻擦抹痕迹，然后涂一层蜡，焦痕即可除去。

避免曝晒、雨淋。因封边接缝容易裂开，从而导致底材膨胀、变形。如家具出现这种情况，只有送回工厂维修。

已安装好的家具，严禁在地上随意推动，否则会造成五金件松脱或接口拉裂，如要搬动，应二人以上一起搬动，摆放一定要平整，否则家具重心移位，久而久之家具会发生形变。大件家具搬动应要专业人员按图施工。

不经常使用的家具，应保证室内通风透气，以便使家具含水率平衡。

4、软体家具保养常识

皮革具有良好的耐热、耐湿及通风等特性，加上真皮天然纤维较无方向性，无论平放、垂挂都是呈再均匀的伸缩；此外，真皮的染色不易褪色，并具有高雅的色泽、绝佳的触感及亮丽的外表，因此一直深受消费大众的喜爱。如何能维持真皮制品的动人外貌呢？平日的清洁是关键。

软体家具的定期保养是延长家具使用寿命的最好方法，软体家具中的皮革保养更是如此。合理使用和定期保养可以使软体家具延缓老化、保持光泽和弹性。

皮革表面分布有毛孔，如同人体皮肤保养一样，分干湿季节来保养。一般情况下，干燥的季节每2个月内清洁上油一次，平常季节可在3-4月内保养一次。具体方法为：先用柔软抹布沾带有少量清洁液的清水擦拭皮革表面，再用干抹布擦干表面，最后上皮蜡或皮革专用油进行保护。

表面严禁接触酸碱的腐蚀性化学物品。避免重物长期重压，至使皮革面料变形而失去弹性。

尽量避免阳光暴晒和暴淋，以免皮革因失去水份干裂或因吸收过多水份皮革表面膨胀松弛不再有弹性，特别是因此造成皮革的褪色。

避免尖锐物品磨擦而刺伤划破表面。

切忌大件软家具过多摇动、震动以及重踏。

5、屏风保养常识

烤漆：强力碰撞掉漆时，若仅小处，可以黑色奇异笔修饰。

6、椅类保养常识

布面清洁及皮面清洁：如上述之屏风、软体家具保养步骤。

倾仰有异音：楞以用WD-40润滑液喷涂轴心接点或弹簧等处。

易倾倒：将倾仰张力整钮调整至适合自己体型的松紧度，切勿太松，否则易造成倾倒。

椅轮：轮椅可分为两种，一种为尼龙硬质轮椅，适用于软地面使用，如地毯等材质，一种为PU软质轮椅，适用于硬质地面使用，如塑料地板、大理石地板及木质地板等材质。椅轮因在地面上磨擦轮轴，易沾毛屑纤维，宜定期油清除轮椅上的毛屑，并使用防静电喷剂保护椅轮，确保滑动顺畅。如椅轮受损至滑动不易必须更换程度可致电我司售后服务部协助处理。

7、不锈钢、铝合金及镀铬材质产品保养常识

不锈钢类产品：其表面其表面处理方式有分镜面、毛丝面、亮面等表面处理方式，因产品之不同，在表面处理方式上会有所差异。保养方式大致相同，平时可用稳洁类清洁剂用绵布擦拭即可。如表面沾有污垢时可用去渍油擦拭。

铝合金类产品：铝合金为可回收性环保材，在表面处理方式可分种，电镀处理、阳极处理、抛光处埋等。表面处理以电镀处理、阳极处理时，保养较为简易，平时只需用稳洁类清洁剂用绵布擦拭即可。后者铝合金抛光处理因较容易氧化，保养时平时可用稳洁类清洁用绵布擦拭即可。

镀铬类产品：高档产品通常在材质选择上较为慎重，镀铬为其中之一材质，镀铬种类大致分两种，一种为镀白铬，一种为镀黑铬；因铬的分子结构及稳定性极佳故不产生氧化生锈现象，在保养方面非常简单可用稳洁类清洁剂用绵布擦拭即可常保光鲜亮丽。

8、特殊污垢处理

印泥、口红、墨计→以水及细致之棉或绒布擦拭即可。

铅笔→以甲醇酒精或丙酮擦拭。

果汁、油漆、奇异笔→以丙酮、香蕉水或松香水擦拭。

茶、咖啡、强力胶→甲苯溶剂擦拭。

9、一般产品日常护理方法

用鸡毛帚将产品表面灰尘扫除。（也可用风或气将灰尘吹掉）

用毛巾或软棉绒布轻轻顺着擦拭。

10、布料、真皮、仿皮和喷油产品清洁及日常护理方法：

喷油产品清洁方法

所需材料：鸡毛帚1把（要质量好，柔软性强）

浅色软毛巾2条（至少长度0.5米，宽度0.3米以上且视清洁货物量多少增减，但不能少于2条）

11、清洁程序

如台面只是一些灰尘，可用鸡毛帚轻轻扫除（顺木纹方向扫），也可用凉风吹净。

如是胶水或其它粘物无法扫干净的，先将适量白电油和松节水沾在棉布上清洁脏物然后用布或毛巾沾少许水（拧干以擦拭台面不出水迹为准）。顺木纹方向擦拭。

清洁时必须按木纹方向进行。

只能单方向，绝对不能来回擦拭。

白电油和松节水是危险品、易挥发、易燃。请远离烟火和高温。

白电油有腐蚀性及很强刺鼻气味，携带或运输时请注意。

白电油不宜做日常护理用。

应在喷油的茶几和台面上放些杯垫，防止过热产品杯印。